Guia de Implementacao

Room Status System

Passo a passo para instalacao e configuracao

Samsung | 2026

# Pre-Requisitos

Antes de iniciar a implementacao, certifique-se de que os seguintes componentes estao instalados e disponiveis no servidor:

| Componente | Versao Minima | Uso |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12+ | FastAPI e Agentes IA |
| Node.js | 20+ | Frontend React / Vite |
| PHP | 8.3+ | Laravel API de agendamentos |
| PlatformIO CLI | Ultima | Firmware ESP32 (compilar e gravar) |
| Git | 2.x+ | Clonar repositorios |

PASSO 1   FastAPI Room Status Service

Clone o repositorio e instale as dependencias do servico de status:

git clone https://github.com/GiovaneXavier/agendador-salas-status

cd agendador-salas-status/api

pip install -r requirements.txt

cp .env.example .env

Edite o arquivo .env com as configuracoes do ambiente:

# Editar .env: DATABASE_URL, BOOKING_API_URL, WEBHOOK_SECRET

Inicie o servidor:

uvicorn main:app --reload --port 9000

Verifique se o servico esta operacional:

# Health check: http://localhost:9000/health  ->  {"status":"ok"}

# Documentacao Swagger: http://localhost:9000/docs

PASSO 2   Hardware ESP32 + Sensor PIR HC-SR501

## Conexao Fisica do Sensor

| Pino HC-SR501 | Pino ESP32 | Funcao |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V (VIN) | Alimentacao |
| GND | GND | Terra |
| OUT | GPIO14 | Sinal de presenca |

## Configuracao do Firmware

Edite o arquivo firmware/include/config.h com os dados do ambiente:

WIFI_SSID        — nome da rede Wi-Fi 2.4GHz

WIFI_PASSWORD    — senha da rede Wi-Fi

ROOM_ID          — UUID da sala (copiar do Laravel: GET /api/rooms)

ROOM_NAME        — nome legivel da sala (ex: "Sala Inovacao")

FASTAPI_HOST     — IP do servidor FastAPI na rede local

FASTAPI_PORT     — 9000 (padrao)

## Gravacao e Monitoramento

cd firmware/

pio run --target upload

pio device monitor    # acompanhar logs pelo serial

## Ajuste Fisico do Sensor

- Trimpot de sensibilidade: posicao media (~4 a 5 metros de alcance)

- Trimpot de tempo: posicao minima (~3 segundos de retencao)

- Jumper: posicao H (Repeat) — reativa a cada deteccao

PASSO 3   Laravel — Integracao com FastAPI

Adicione as variaveis de integracao no arquivo .env do Laravel:

ROOM_STATUS_API_URL=http://IP_FASTAPI:9000

ROOM_STATUS_SECRET=mesmo-valor-do-WEBHOOK_SECRET

Limpe o cache de configuracao para aplicar as mudancas:

php artisan config:clear

Os Listeners de Domain Events (BookingCreated, BookingExtended, BookingCancelled) ja estao registrados automaticamente via AppServiceProvider. Nenhuma configuracao adicional e necessaria.

PASSO 4   Tablet Android — Display na Porta

Cada tablet e dedicado a uma sala e exibe o status em tempo real na porta.

## Configuracao do Chromium em Modo Kiosk

# Instalar Chromium no tablet Android

chromium-browser --kiosk "http://IP_FRONTEND:5173/?door=ROOM_ID"

## Obtendo o ROOM_ID de Cada Sala

GET http://IP_LARAVEL:8000/api/rooms

# Copiar o campo 'id' de cada sala para usar na URL do tablet

Dica: configure o Chromium para iniciar automaticamente no boot do Android via configuracoes de acessibilidade ou apps de kiosk do dispositivo.

PASSO 5   TV Recepcao — Dashboard Geral

A TV da recepcao exibe o painel com o status de todas as salas em tempo real.

## Opcao 1 — Navegacao Manual

- Abrir http://IP_FRONTEND:5173/ no navegador da TV

- Clicar em 'Painel geral' para acessar o DashboardScreen

## Opcao 2 — Modo Kiosk (recomendado)

chromium-browser --kiosk "http://IP_FRONTEND:5173/"

# Navegar para 'Painel geral' uma vez; o estado persiste

PASSO 6   Agentes de Inteligencia Artificial

Os agentes utilizam a API da Anthropic (Claude) para analise avancada. Uma chave de API valida e obrigatoria.

## Instalacao e Configuracao

cd agendador-salas-status/agents

pip install -r requirements.txt

cp .env.example .env

# Editar .env: ANTHROPIC_API_KEY, STATUS_API_URL, BOOKING_API_URL

## Exemplos de Uso

| Comando | Descricao |
| --- | --- |
| python main.py audit | Relatorio de uso nas ultimas 24h |
| python main.py audit --hours 48 | Relatorio das ultimas 48 horas |
| python main.py anomaly | Sensores travados em OCUPADO por mais de 60min |
| python main.py anomaly --minutes 30 | Sensores travados por mais de 30min |
| python main.py ask "Qual sala esta livre?" | Consulta em linguagem natural |
| python main.py ask "Houve uso nao autorizado hoje?" | Auditoria por linguagem natural |

# Checklist de Verificacao

Execute cada item em ordem para garantir que todos os componentes estao funcionando corretamente:

- FastAPI rodando: GET http://IP:9000/health retorna {"status":"ok"}

- ESP32 conecta ao Wi-Fi (confirmar via monitor serial: pio device monitor)

- ESP32 envia POST /sensor/{room_id} com sucesso (resposta HTTP 200)

- GET /rooms/status retorna lista de salas com status correto

- Tablet exibe cor correta ao detectar presenca fisica no ambiente

- Laravel cria reserva → FastAPI recebe webhook → status muda para RESERVADO

- DashboardScreen mostra todas as salas em tempo real via WebSocket

- Agente responde: python main.py ask "Qual sala esta livre agora?"

# Troubleshooting

Solucoes para os problemas mais comuns durante a implementacao:

| Problema | Solucao |
| --- | --- |
| ESP32 nao conecta ao Wi-Fi | Verificar SSID e senha no config.h. Confirmar que a rede e 2.4GHz (ESP32 nao suporta 5GHz) |
| POST /sensor retorna erro 401 | Verificar se WEBHOOK_SECRET no FastAPI e igual ao token enviado pelo ESP32. Em dev, deixar vazio nos dois lados |
| Tablet nao muda de cor ao detectar presenca | Verificar URL com ?door=room_id correto. Abrir DevTools do Chrome e verificar se o WebSocket esta conectado |
| Webhook do Laravel nao chega ao FastAPI | Verificar ROOM_STATUS_API_URL no .env do Laravel e executar php artisan config:clear apos qualquer alteracao |
| Agente retorna erro de autenticacao | Verificar se ANTHROPIC_API_KEY e valida e esta corretamente definida no .env da pasta agents/ |